Ändringsmeddelande nr:   22-005

2022-08-31

Datum:

Produkt:		SF-2010 / Intakt 3-Glas

Benämning: 	Ändspröjsbeslag.  (smal & bred)

Genomförande: 	Produktion V-37/38

- Ändringsorsak

Ändbeslagen är tröga att montera eller så lätt så dom ramlar ur spröjsen .. det beror på att Alu spröjsprofilerna varierar lite för mycket som vi inte kan lösa. Är också tröga att montera på hanclipsen i vissa fall hos kund. Funktion.. Ändbeslag svår monterad i produktion med risk för personskador.

- Ändringsbeskrivning

Ändrar på designen för att kunna montera dom i spröjsen lättare och sitta fast bättre, infästningen för hanclipset justeras också för lättare montage i fönstret. Funktion: Lättare montering av beslag med minskad risk för personskador. - Beslagen är bakåt kompatibla på typ: Fjällspröjs. Skrotning av dagens utförande görs, När vi har nytt utförande hemma.

- Åtgärder artiklar

Benämning: Spröjs ändbeslag Art. nr: Se sid. 2 Nytt art. nr Befintligt art. nr behålls Utgående art. nr: Se sid. 2 Kassation .......................... Skrotas Säljes Datum: Klicka här för att ange datum.. Slutförbrukas .................... Datum: Klicka här för att ange datum.. Reservdel .......................... Kvantitet:

|  | Art. som Utgår |
| --- | --- |
| Art. nr | Benämning |
| ip01-0132 | Clips, vit ( hona F307-2 ) smal spröjs. Ritn. 30595 |
| ip01-0135 | Clips, grå ( hona F307-2 ) smal spröjs. Ritn. 30595 |
| ip01-0133 | Clips, vit ( hona F310-2 ) bred spröjs. Ritn. 30596 |
| ip01-0136 | Clips, grå ( hona F310-2 ) bred spröjs. Ritn. 30596 |
|  | Art. som ersätter de gamla. |
| Art. nr | Benämning |
| ip01-0160 | Clips, vit ( hona F307-3 ) smal spröjs. Ritn. 31901 |
| ip01-0162 | Clips, grå ( hona F307-3 ) smal spröjs. Ritn. 31901 |
| ip01-0161 | Clips, vit ( hona F310-3 ) bred spröjs. Ritn. 31990 |
| ip01-0163 | Clips, grå ( hona F310-3 ) bred spröjs. Ritn. 31990 |