Ändringsmeddelande nr:   22-023

2022-11-21

Datum:

Produkt:		Intakt inåtgående

Benämning: 	Karmskruvhål Typ1 , Typ3 plac. bredder

Genomförande: 	V-48

- Ändringsorsak

Typ1. Hål konflikt vid montage av karmar på varandra Typ3. Karmbredder från 1180 mm, konflikt med hål och slutbleck/glidblecks placering vid förskjutna karmposter, som inte har någon koppling med varandra och är svår att styra i system.

- Ändringsbeskrivning

Typ1. Karmskruvhålen i karmöverstycke, justeras måttet från 225mm till 205 mm Typ3. Hålbilden ändras från ett hål som är fskj. 180mm från mitten, till två hål som är placerad från kant .. bottenstycke 200mm / överstycke 180mm. - Vid VL integrerad i samma karm , utgår Typ1 & 3 i Karmbredder - Typ3 ändringen = Lösning av störnings rapporter. 657 & 670 ( se bild ) - Nya ritningar. 4-19835, 4-19836, 4-20161, 4-20162 ( ändring på BM )

- Åtgärder artiklar

Benämning: Transportsäkring Art. nr: Nytt art. nr Befintligt art. nr behålls Utgående art. nr: - Kassation .......................... Skrotas Säljes Datum: Klicka här för att ange datum.. Slutför brukas .................... Datum: Klicka här för att ange datum.. Reservdel .......................... Kvantitet: